# 状态机与表情联动方案

## 1. 方案背景

机器狗项目里，最容易出问题的地方不是“舵机会不会转”，而是“动作、状态、表情是不是一致”。如果语音命令已经切到了前进，但屏幕还停留在睡觉表情，或者舵机已经在摆尾但系统状态还停留在空闲，那么整个设备会显得割裂，用户也很难判断当前到底在执行什么行为。

因此，这份方案的核心目标不是单纯讲状态机，而是讲清楚以下几个问题：

- 命令是怎么进入系统的。

- 状态是怎么被选择的。

- 动作是怎么被播放的。

- OLED 表情是怎么跟着动作一起变化的。

- 为什么当前工程采用这种联动方式。

当前工程的实现并不是复杂的多级状态机，而是一套轻量、直接、易维护的“命令驱动状态 + 状态驱动动作 + 动作绑定表情”的方案。

## 2. 方案目标

这套联动方案要解决的目标很明确：

### 2.1 行为一致性

同一个状态下，舵机动作和 OLED 表情必须表达同一种含义。

例如：

- DOG_STATE_SLEEP 应该是睡眠姿态 + 睡觉表情。

- DOG_STATE_FORWARD 应该是行走姿态 + 兴奋表情。

- DOG_STATE_ANGRY 应该是生气姿态 + 生气表情。

### 2.2 代码可维护

后续增加动作时，不应该去 main.c 里乱加逻辑，而应该只修改：

- 命令定义

- 状态映射

- 动作序列

- 表情资源

### 2.3 逻辑可理解

接手者应该能快速理解：

- 语音模块发来了什么。

- 系统为什么会进入某个状态。

- 当前状态为什么会显示某张脸。

- 当前动作为什么会按这个节奏播放。

### 2.4 方便后期扩展

后续如果加入：

- 按键控制

- 蓝牙控制

- APP 控制

- 红外控制

只要它们最终都转成统一命令，就仍然可以接入同一套状态机和动作层。

## 3. 当前工程中的联动架构

当前工程的联动关系可以概括成以下四层：

### 3.1 输入层

输入层负责接收外部命令。

当前输入源是：

- 语音模块

输入数据通过：

- USART3

- asr.c

进入系统。

### 3.2 状态层

状态层负责把输入命令翻译成机器狗内部状态。

状态层由：

- dog_state.c

负责管理。

### 3.3 动作层

动作层负责根据状态选择动作序列，并按时间切换帧。

动作层由：

- dog_motion.c

负责管理。

### 3.4 输出层

输出层负责把动作帧真正下发到硬件。

输出包括：

- 舵机 PWM 输出

- OLED 表情刷新

分别由：

- servo.c

- OLED.c

完成。

## 4. 联动链路

当前工程的完整链路如下：

语音模块 -> 串口中断 -> ASR 命令缓存 -> 命令映射 -> 状态机 -> 动作序列 -> 动作帧 -> 舵机 + OLED

这一链路的关键点在于：

- 中断只负责接收，不负责复杂处理。

- 命令模块只负责识别，不负责动作编排。

- 状态机只负责选择状态，不负责具体 PWM。

- 动作层只负责播放帧，不负责解析语音。

这种分工能把问题拆小，后续调试时也更容易定位。

## 5. 状态机设计

### 5.1 状态机定位

当前工程里的状态机是轻量级状态机，核心职责是：

- 保存系统目标状态。

- 保存系统当前状态。

- 接收命令并更新目标状态。

- 让当前状态和目标状态保持一致。

它不是传统意义上带大量转移条件、守卫条件和层级嵌套的复杂状态机，而是一种更适合小型嵌入式交互设备的直映射状态机。

### 5.2 状态机特点

这种状态机有几个明显特征：

- 收到什么命令，就切到什么状态。

- 当前状态变化非常直接。

- 没有复杂的状态优先级仲裁。

- 没有长时间停留的过渡态。

- 适合演示和初级行为控制。

### 5.3 状态机的优势

- 结构简单，容易读懂。

- 维护成本低。

- 调试时可以快速定位问题。

- 新增状态时改动范围小。

### 5.4 状态机的局限

- 没有复杂行为仲裁。

- 没有高优先级中断动作插队机制。

- 没有进入动画和退出动画控制。

- 如果未来行为数量大幅增加，可能需要升级为更完整的事件驱动状态机。

## 6. 状态集合

当前工程中的状态定义在 DogState_t 中，包含：

- DOG_STATE_IDLE

- DOG_STATE_SLEEP

- DOG_STATE_FORWARD

- DOG_STATE_BACKWARD

- DOG_STATE_STAND

- DOG_STATE_SIT

- DOG_STATE_STRETCH

- DOG_STATE_HAPPY

- DOG_STATE_ANGRY

- DOG_STATE_TAIL_WAG

- DOG_STATE_RELIEF_PRESSURE

### 6.1 静态状态

以下状态属于静态保持类状态：

- 空闲

- 睡觉

- 站立

- 坐下

- 开心

- 生气

它们进入后通常保持一个固定姿态，不会持续切换帧。

### 6.2 动态状态

以下状态属于动态循环类状态：

- 前进

- 后退

- 伸展

- 摆尾

- 缓压/舒压

它们进入后会按时间循环播放多个动作帧，更接近动画。

## 7. 从命令到状态

### 7.1 命令来源

语音模块通过串口送来命令码，asr.c 把命令码翻译成工程内部的 DogCommand_t。

### 7.2 状态映射

dog_state.c 再把命令映射成状态。

例如：

- DOG_CMD_FORWARD -> DOG_STATE_FORWARD

- DOG_CMD_SIT -> DOG_STATE_SIT

- DOG_CMD_RELIEF_PRESSURE -> DOG_STATE_RELIEF_PRESSURE

### 7.3 设计意义

这样做的好处是：

- 输入命令和内部状态分离。

- 语音协议变化时，不影响动作实现。

- 后续增加按键输入时，只要能生成同样的命令，就能复用整套逻辑。

## 8. 从状态到动作

### 8.1 动作序列的概念

在 dog_motion.c 中，每个状态对应一组动作序列。

每个序列由多个 frame 组成，frame 里包含：

- 5 路舵机脉宽

- 一张 OLED 表情图

- 一段持续时间

### 8.2 为什么要分 frame

因为机器狗的动作不是单一数值，而是一个连续行为过程。

例如前进动作需要：

- 先侧重

- 再抬脚

- 再中心调整

- 再落脚

- 再切换下一组步态

这些步骤不能全部放在一个固定值里，必须拆成一帧一帧地播放。

### 8.3 为什么要有持续时间

没有持续时间，动作只会“瞬间跳变”，看起来很生硬。

持续时间让每一帧都能被观察到，也让机械动作更自然。

### 8.4 为什么动作层直接带表情

因为机器狗的表情不是装饰，而是行为的一部分。

如果动作层和表情层分开管理，会很容易出现同步错误。

直接在动作帧里绑定表情资源，能保证：

- 这一帧姿态对应这一帧表情。

- 前进时一定是兴奋表情。

- 睡觉时一定是睡觉表情。

## 9. 表情联动原则

### 9.1 表情不是独立模块

在当前工程里，表情不是一个单独“等动作播放完再改脸”的后置步骤，而是动作的一部分。

### 9.2 联动原则

基本原则是：

- 静态姿态配静态表情。

- 动态动作配动态或情绪表情。

- 趣味动作可加入眨眼图或更活泼的表情。

### 9.3 联动收益

这样做的收益是：

- 体验统一。

- 视觉反馈直观。

- 用户更容易理解当前动作。

- 更符合“机器狗”这种拟物交互设备的角色定位。

## 10. 当前工程中的联动分类

### 10.1 单帧保持类

这类状态只有一个主要姿态，进入后直接保持。

包括：

- DOG_STATE_IDLE

- DOG_STATE_SLEEP

- DOG_STATE_STAND

- DOG_STATE_SIT

- DOG_STATE_HAPPY

- DOG_STATE_ANGRY

特点：

- 动作稳定。

- 调试简单。

- 适合作为展示状态。

### 10.2 多帧循环类

这类状态会按时间切换多个动作帧。

包括：

- DOG_STATE_FORWARD

- DOG_STATE_BACKWARD

- DOG_STATE_STRETCH

- DOG_STATE_TAIL_WAG

- DOG_STATE_RELIEF_PRESSURE

特点：

- 更有动画感。

- 更适合表现“活物感”。

- 需要控制好节奏和周期。

## 11. 调度策略

当前工程使用的是简单轮询式调度：

- 主循环里不断处理语音命令。

- 状态发生变化时，动作层立刻切换。

- 循环动作按 now 和 durationMs 推进。

这个调度策略的优点：

- 简单。

- 没有 RTOS 的复杂性。

- 适合当前功能规模。

缺点：

- 如果后续动作更多，轮询逻辑会越来越长。

- 如果增加复杂输入，可能需要引入事件队列或任务优先级。

## 12. 调试方法

### 12.1 状态不切换

优先检查：

- asr.c 是否把命令码解析成了正确命令。

- dog_state.c 是否有对应命令到状态的映射。

- ASR_ClearLastCommand() 是否过早清掉了命令。

### 12.2 状态切了但动作没变

优先检查：

- App_SyncMotionState() 是否被调用。

- DogMotion_SetState() 是否进入了新的状态。

- dog_motion.c 是否有该状态对应的序列。

### 12.3 动作变了但表情不对

优先检查：

- frame 里传入的表情指针是否正确。

- OLED_Data.c 中对应图像资源是否存在。

- DogMotion_ShowFace() 是否确实执行了刷新。

### 12.4 动作抖动或姿态异常

优先检查：

- 舵机供电是否稳定。

- 标定参数是否正确。

- 舵机安装方向是否一致。

- 脉宽是否超出机械安全范围。

## 13. 方案优点

- 结构清晰。

- 容易理解。

- 容易扩展。

- 容易定位问题。

- 很适合当前规模的机器狗项目。

## 14. 方案局限

- 没有复杂优先级。

- 没有长流程动作编排器。

- 没有动作打断与恢复机制。

- 没有统一事件队列。

如果未来要做更高级的行为控制，这里可以升级为更完整的事件驱动行为架构。

## 15. 后续扩展建议

### 15.1 增加动作优先级

例如：

- 安全动作优先级高于普通动作。

- 保护动作可以随时打断行走动作。

### 15.2 增加进入/退出动画

例如：

- 前进前先进入准备姿态。

- 结束前回到中立姿态。

### 15.3 增加动作队列

把多个命令组合成动作链，而不是单条命令立即覆盖前一状态。

### 15.4 增加表情丰富度

扩展更多 OLED 资源，让情绪表达更细腻。

### 15.5 增加多输入源统一调度

未来如果接入按键、蓝牙、APP，都建议统一成同一套命令，再进入状态机。

## 16. 结论

这套状态机与表情联动方案的核心价值在于，它把“听懂命令”与“做出反应”拆成了清晰的分层：

- 输入层接收命令。

- 状态层定义当前行为。

- 动作层播放行为动画。

- 表情层同步视觉反馈。

因此，这不是一个单纯的动作控制方案，而是一个适合机器狗交互设备的完整行为联动方案。