# STM32机器狗代码逻辑讲解 - 逐函数逐行版

这份文档面向“要真正改代码”的人。它不只讲模块做什么，还讲每个关键函数为什么这么写、输入输出是什么、上下游是谁、改动时要注意什么。

阅读建议： - 先看 main.c，理解系统启动和主循环。 - 再看 asr.c、dog_state.c、dog_motion.c，理解命令如何变成动作。 - 再看 servo.c 和 OLED.c，理解硬件如何被驱动。 - 最后看 gpio.c、tim.c、usart.c、stm32f1xx_it.c、stm32f1xx_hal_msp.c，理解 CubeMX 生成的外设初始化和中断挂接。

## 1. 工程里的代码分层

当前工程的逻辑非常清楚，可以拆成 5 层：

- 入口层：main.c

- 命令接收层：asr.c

- 状态层：dog_state.c

- 动作层：dog_motion.c

- 硬件驱动层：servo.c、OLED.c

CubeMX 生成的基础外设文件负责把硬件“接好电”，这些文件包括：

- gpio.c

- tim.c

- usart.c

- stm32f1xx_it.c

- stm32f1xx_hal_msp.c

这个结构的核心思想是：

- main.c 不直接写舵机细节。

- asr.c 不直接控制动作。

- dog_state.c 只负责状态映射。

- dog_motion.c 负责动作帧和表情同步。

- servo.c 只负责 PWM。

- OLED.c 只负责显示。

这样后期你改动作、改表情、改语音词条时，能明确知道该改哪个文件。

## 2. main.c

文件路径： - Core/Src/main.c

main.c 是整个工程的总入口。它不负责“动作算法”，它负责“把所有模块串起来并让系统跑起来”。

### 2.1 头文件部分

main.c 引入了：

- tim.h

- usart.h

- gpio.h

- OLED.h

- servo.h

- asr.h

- dog_state.h

- dog_motion.h

#### 这些头文件分别干什么

- tim.h：让 main.c 能初始化定时器。

- usart.h：让 main.c 能初始化串口 3。

- gpio.h：让 main.c 能初始化 GPIO。

- OLED.h：让 main.c 能显示启动画面。

- servo.h：让 main.c 能启动舵机 PWM。

- asr.h：让 main.c 能启动语音模块接收。

- dog_state.h：让 main.c 能给状态机发命令。

- dog_motion.h：让 main.c 能把状态同步给动作层。

这一步的意义很直接：main.c 要调谁，就必须先认识谁。

### 2.2 App_ShowBootScreen()

位置： - Core/Src/main.c:21

作用： - 清屏。 - 显示 PETDOG。 - 显示 READY。 - 刷新屏幕。

逐步理解：

OLED_Clear();

- 把 OLED 显存清空。

- 这样不会残留上一次显示的内容。

OLED_ShowString(0, 0, "PETDOG", OLED_8X16);
OLED_ShowString(0, 24, "READY", OLED_8X16);

- 在左上区域显示标题。

- 第一行告诉用户“机器狗已经上电并准备好”。

- 第二行表示“初始化已经完成，进入待命”。

OLED_Update();

- 把显存中的内容真正刷到屏幕上。

- 没有这一步，前面的显示操作只是在 RAM 里改数据。

这类函数通常只做“上电提示”和“调试提示”，不参与行为逻辑。

### 2.3 App_HandleAsrCommand()

位置： - Core/Src/main.c:29

作用： - 读取语音模块最后一次命令。 - 如果没有有效命令，直接返回。 - 如果有有效命令，就送进状态机。 - 处理完后清空命令缓存。

这其实是“命令入口到状态机”的桥梁。

逐句解释：

DogCommand_t command = ASR_GetLastCommand();

- 从 ASR 模块拿当前命令。

- ASR_GetLastCommand() 返回的是工程内部统一的命令类型，不是裸字节。

if (command == DOG_CMD_NONE)
{
    return;
}

- 如果命令无效，不做任何事。

- 这样可以避免错误字节误触发动作。

DogState_SetCommand(command);

- 把命令交给状态机。

- 这一步不直接动舵机。

ASR_ClearLastCommand();

- 清掉已处理命令。

- 这样避免下一轮循环重复执行同一个命令。

#### 这段代码的设计重点

语音输入是“事件型数据”，不是“持续型数据”。

也就是说： - 语音模块发来一次命令，只需要处理一次。 - 不需要每一轮 while 都重新执行。

### 2.4 App_SyncMotionState()

位置： - Core/Src/main.c:46

作用： - 获取当前状态。 - 与上一次同步给动作层的状态比较。 - 如果状态变了，就通知动作层切换动作序列。

这段代码很重要，因为它避免了动作层被重复初始化。

逐句解释：

static DogState_t s_lastMotionState = (DogState_t)0xFF;

- 用一个静态变量记住上一次动作状态。

- 初始值设成一个不可能的状态，确保第一次运行一定会触发同步。

DogState_t currentState = DogState_GetCurrent();

- 从状态机拿当前状态。

if (currentState == s_lastMotionState)
{
    return;
}

- 如果状态没变，就不重复切换动作。

- 这样可以避免 OLED 和舵机被反复重置。

DogMotion_SetState(currentState);

- 让动作层切换到新的状态序列。

- 动作层会根据这个状态选择对应 frame。

### 2.5 main()

位置： - Core/Src/main.c:61

这是主程序入口，也是整个系统的启动流程。

#### 2.5.1 启动阶段

HAL_Init();

- 初始化 HAL 库。

- 配置 SysTick。

- 设置底层时基。

SystemClock_Config();

- 配置系统时钟到 72MHz。

- 如果时钟不对，后面的 PWM、延时、串口都可能异常。

MX_GPIO_Init();
MX_TIM1_Init();
MX_TIM2_Init();
MX_USART3_UART_Init();
MX_TIM3_Init();

- 初始化 GPIO、定时器、串口。

- 这些是外设底座。

#### 2.5.2 用户初始化阶段

OLED_Init();
Servo_Init();
Servo_StopAll();
ASR_Init();
DogState_Init();
DogMotion_Init();

这几步的顺序非常关键：

- OLED_Init()：先让屏幕能显示。

- Servo_Init()：再启动舵机 PWM。

- Servo_StopAll()：把舵机统一回中，避免上电乱抖。

- ASR_Init()：启动串口中断接收。

- DogState_Init()：初始化状态机。

- DogMotion_Init()：初始化动作层，并应用默认待机动作。

#### 2.5.3 初始状态选择

#if APP_TEST_RELIEF_PRESSURE_ONLY
    DogState_SetCommand(DOG_CMD_RELIEF_PRESSURE);
#else
    DogState_SetCommand(DOG_CMD_IDLE);
#endif

这是一段测试开关。

- 如果把 APP_TEST_RELIEF_PRESSURE_ONLY 设成 1，就只测试“缓压”动作。

- 平时默认是 IDLE。

#### 2.5.4 启动同步与欢迎界面

DogState_Task(HAL_GetTick());
App_SyncMotionState();
App_ShowBootScreen();
HAL_Delay(500);

含义：

- 先把状态机和动作层对齐。

- 再显示欢迎界面。

- 延时 500ms，让用户能看见启动提示。

#### 2.5.5 主循环

while (1)
{
#if !APP_TEST_RELIEF_PRESSURE_ONLY
    ASR_Task();
    App_HandleAsrCommand();
#endif
    DogState_Task(HAL_GetTick());
    App_SyncMotionState();
    DogMotion_Task(HAL_GetTick());
}

主循环逻辑是：

- 处理语音新命令。

- 更新状态。

- 如果状态变了，切换动作序列。

- 驱动循环动作继续推进。

#### 主循环特点

- 没有复杂 RTOS。

- 没有任务调度器。

- 是典型的“裸机轮询 + 中断输入”模型。

### 2.6 SystemClock_Config()

位置： - Core/Src/main.c:103

作用： - 把系统时钟配置为 HSE + PLL。 - 让系统运行在 72MHz。

逐步理解：

RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;

- 选择外部晶振。

- 当前工程用的是 HSE。

RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;

- 使用 HSE 作为 PLL 源。

- 乘 9 得到 72MHz。

RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;

- 系统时钟源切到 PLL 输出。

RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

- APB1 分频到 36MHz。

- APB2 保持 72MHz。

HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2)

- 配置 Flash 等待周期。

- 72MHz 下必须注意 Flash 延迟。

### 2.7 Error_Handler()

位置： - Core/Src/main.c:133

作用： - 关中断。 - 卡死在 while(1)。

这属于 STM32 工程的典型错误处理方式。

含义非常简单： - 一旦关键初始化失败，就不要继续运行。 - 防止系统处于不可控状态。

## 3. asr.c

文件路径： - Core/Src/asr.c

这个文件负责“串口收到一个字节以后，怎么把它解释成机器狗的动作命令”。

### 3.1 全局变量

static volatile uint8_t s_lastCommandCode = ASR_CODE_IDLE;
static volatile uint8_t s_hasNewCommand = 0U;
static uint8_t s_rxByte = 0U;

#### s_lastCommandCode

- 保存最近收到的原始命令码。

- volatile 的原因是它可能在中断里被更新。

#### s_hasNewCommand

- 标记有没有新命令。

- 也是 volatile，因为中断会改它。

#### s_rxByte

- 串口接收的单字节缓存。

- 中断接收时，HAL 会把数据写到这里。

### 3.2 ASR_CodeToCommand()

位置： - Core/Src/asr.c:10

作用： - 把原始码值翻译成 DogCommand_t。

这是一层“协议映射”。

例如： - 0x03 -> DOG_CMD_FORWARD - 0x0A -> DOG_CMD_TAIL_WAG

如果收到的码不在表里： - 返回 DOG_CMD_NONE

这就避免了非法命令乱入。

### 3.3 ASR_Init()

位置： - Core/Src/asr.c:39

作用： - 初始化命令缓存。 - 启动 USART3 的中断接收。

逐句解释：

s_lastCommandCode = ASR_CODE_IDLE;
s_hasNewCommand = 0U;

- 初始状态设为闲置。

memset(&s_rxByte, 0, sizeof(s_rxByte));

- 清掉接收缓存。

HAL_UART_Receive_IT(&huart3, &s_rxByte, 1U);

- 启动中断接收 1 个字节。

- 这是语音模块的输入入口。

### 3.4 ASR_RxByte()

位置： - Core/Src/asr.c:48

作用： - 保存新收到的字节。 - 标记“有新命令”。

这一步通常由 UART 接收完成回调调用。

### 3.5 ASR_Task()

位置： - Core/Src/asr.c:54

作用： - 如果没有新命令就返回。 - 如果有新命令，就检查这个命令是否有效。 - 如果无效，就退回 IDLE。

这层的意义是： - 中断只负责“收数据”。 - 任务函数负责“整理数据”。

### 3.6 ASR_GetLastCommand()

位置： - Core/Src/asr.c:69

作用： - 把最后一个命令码翻译后返回。

### 3.7 ASR_ClearLastCommand()

位置： - Core/Src/asr.c:74

作用： - 把命令清空回 IDLE。 - 清掉“新命令标记”。

这样下一轮循环不会重复触发同一个动作。

### 3.8 ASR_UartRxCpltCallback()

位置： - Core/Src/asr.c:80

作用： - 检查是不是 USART3 的回调。 - 如果是，就取出字节。 - 重新开启下一次接收。

逐句解释：

if ((huart == NULL) || (huart->Instance != USART3))
{
    return;
}

- 防止误处理别的串口。

ASR_RxByte(s_rxByte);

- 把刚收到的字节交给缓存逻辑。

HAL_UART_Receive_IT(&huart3, &s_rxByte, 1U);

- 立刻重新挂起下一次接收。

- 这是串口中断持续工作的关键。

## 4. dog_state.c

文件路径： - Core/Src/dog_state.c

这个文件非常薄，但很关键，因为它决定“命令应该变成什么状态”。

### 4.1 全局变量

static DogState_t s_currentState = DOG_STATE_IDLE;
static DogState_t s_targetState = DOG_STATE_IDLE;

#### s_currentState

- 当前已经生效的状态。

#### s_targetState

- 收到命令后想要切换到的目标状态。

这两个变量分开，是为了保留一个“当前”和“目标”的概念。以后如果要做过渡动画，这种结构会更容易扩展。

### 4.2 DogState_Init()

位置： - Core/Src/dog_state.c:6

作用： - 把当前状态和目标状态都初始化为 IDLE。

### 4.3 DogState_SetCommand()

位置： - Core/Src/dog_state.c:12

作用： - 把命令映射到目标状态。

举例： - 收到 DOG_CMD_FORWARD，目标状态变成 DOG_STATE_FORWARD。 - 收到 DOG_CMD_SIT，目标状态变成 DOG_STATE_SIT。

如果命令是 DOG_CMD_NONE 或未知命令： - 默认回到 DOG_STATE_IDLE

这段代码本质就是一个 switch 状态映射表。

### 4.4 DogState_Task()

位置： - Core/Src/dog_state.c:53

作用： - 如果当前状态和目标状态不同，就让当前状态追上目标状态。

当前版本非常直接：

if (s_currentState != s_targetState)
{
    s_currentState = s_targetState;
}

这意味着： - 状态切换是立即发生的。 - 没有过渡延迟。 - 没有中间态。

### 4.5 DogState_GetCurrent()

位置： - Core/Src/dog_state.c:63

作用： - 返回当前状态。 - 动作层会通过这个函数知道该播放哪组动作。

## 5. dog_motion.c

文件路径： - Core/Src/dog_motion.c

这是整个工程里最像“机器狗灵魂”的文件。它决定机器狗在每种状态下，舵机怎么动、屏幕显示什么。

### 5.1 关键常量

#define DOG_FACE_X            32
#define DOG_FACE_Y             0
#define DOG_FRAME_INTERVAL_MS 180U

- DOG_FACE_X / DOG_FACE_Y：表情图在 OLED 上的绘制位置。

- DOG_FRAME_INTERVAL_MS：默认帧间隔，虽然当前主要靠每个 frame 自己的 durationMs 控制。

动作时间常量还包括：

- DOG_FORWARD_SHIFT_MS

- DOG_FORWARD_LIFT_MS

- DOG_FORWARD_CENTER_MS

- DOG_FORWARD_SETTLE_MS

- DOG_FORWARD_END_MS

- DOG_ACTION_STEP_MS

- DOG_ACTION_CENTER_MS

- DOG_RELIEF_FAST_MS

- DOG_RELIEF_MID_MS

- DOG_RELIEF_SWAY_MS

- DOG_RELIEF_SETTLE_MS

这些值控制每个动作阶段持续多久。

### 5.2 舵机角度常量

#define DOG_SERVO_45          1250U
#define DOG_SERVO_60          1200U
#define DOG_SERVO_90          1500U
#define DOG_SERVO_120         1800U
#define DOG_SERVO_135         1750U
#define DOG_TAIL_LEFT         1250U
#define DOG_TAIL_RIGHT        1750U

这些不是“角度”，而是舵机脉宽近似值。

你可以理解为： - 1500us 约等于中位。 - 1200us 往一个方向。 - 1800us 往另一个方向。

### 5.3 运动帧结构

typedef struct
{
    uint16_t pulseUs[SERVO_COUNT];
    const uint8_t *face;
    uint32_t durationMs;
} DogMotionFrame_t;

每个 frame 包含三样东西：

- 5 个舵机脉宽

- 一张 OLED 表情图

- 这一帧持续多少毫秒

### 5.4 运动序列结构

typedef struct
{
    const DogMotionFrame_t *frames;
    uint8_t frameCount;
    uint8_t loopEnabled;
} DogMotionSequence_t;

含义： - frames：动作帧数组。 - frameCount：帧数。 - loopEnabled：是否循环。

### 5.5 DOG_POSE 宏

#define DOG_POSE(rf, rr, lf, lr, tail, facePtr, ms) \
    { { (rf), (rr), (lf), (lr), (tail) }, (facePtr), (ms) }

这个宏的作用是简化写 frame。

参数顺序是： - 右前脚 - 右后脚 - 左前脚 - 左后脚 - 尾巴 - 表情 - 持续时间

### 5.6 当前状态变量

static DogState_t s_currentState = DOG_STATE_IDLE;
static DogState_t s_activeState = DOG_STATE_IDLE;
static uint8_t s_activeFrame = 0U;
static uint32_t s_nextFrameTick = 0U;

#### s_currentState

- 当前请求状态。

#### s_activeState

- 当前正在播放的动作状态。

#### s_activeFrame

- 当前播放到第几帧。

#### s_nextFrameTick

- 下一帧应该切换的时间点。

### 5.7 各状态帧数组

#### s_idleFrames

位置： - Core/Src/dog_motion.c:54

作用： - 待机姿态。 - 四肢不动，后腿固定到一个平衡姿态。

#### s_sleepFrames

位置： - Core/Src/dog_motion.c:65

作用： - 睡眠姿态。 - 四肢收回，屏幕显示睡觉表情。

#### s_sitFrames

位置： - Core/Src/dog_motion.c:70

作用： - 坐下姿态。 - 后腿折叠，前腿保持支撑。

#### s_standFrames

位置： - Core/Src/dog_motion.c:76

作用： - 标准站立姿态。

#### s_stretchFrames

位置： - Core/Src/dog_motion.c:82

作用： - 伸展动作。 - 帧之间有轻微变化，像伸懒腰。

#### s_happyFrames

位置： - Core/Src/dog_motion.c:91

作用： - 开心表情的静止状态。

#### s_angryFrames

位置： - Core/Src/dog_motion.c:96

作用： - 生气表情的静止状态。

#### s_forwardFrames

位置： - Core/Src/dog_motion.c:101

作用： - 前进步态。 - 8 帧循环。 - 是整套动作中最复杂的一组之一。

#### s_backwardFrames

位置： - Core/Src/dog_motion.c:117

作用： - 后退步态。 - 和前进类似，但方向反过来，并加了微小偏置补偿。

#### s_tailWagFrames

位置： - Core/Src/dog_motion.c:134

作用： - 摆尾动作。 - 配合眨眼图像，让动画更有互动感。

#### s_reliefPressureFrames

位置： - Core/Src/dog_motion.c:143

作用： - 缓压/舒压动作。 - 身体在安全范围内做快速切换，表现“抖动感”。

### 5.8 s_*Sequence 序列定义

这些结构把帧数组变成可播放动作：

- s_idleSequence

- s_sleepSequence

- s_sitSequence

- s_standSequence

- s_stretchSequence

- s_happySequence

- s_angrySequence

- s_forwardSequence

- s_backwardSequence

- s_tailWagSequence

- s_reliefPressureSequence

其中： - 单帧状态 loopEnabled = 0 - 循环状态 loopEnabled = 1

### 5.9 DogMotion_ShowFace()

位置： - Core/Src/dog_motion.c:215

作用： - 清 OLED。 - 把指定表情图画到指定位置。 - 刷新显示。

逐句解释：

OLED_Clear();

- 先把旧图擦掉。

OLED_ShowImage(DOG_FACE_X, DOG_FACE_Y, FACE_WIDTH, FACE_HEIGHT, face);

- 把指定图像画出来。

- FACE_WIDTH 和 FACE_HEIGHT 来自图像资源头文件。

OLED_Update();

- 让新图真正出现在屏幕上。

### 5.10 DogMotion_ApplyFrame()

位置： - Core/Src/dog_motion.c:222

作用： - 把一个动作帧应用到所有舵机。 - 再刷新表情。

逐句解释：

for (i = 0U; i < SERVO_COUNT; i++)
{
    Servo_SetPulse(i, frame->pulseUs[i]);
}

- 遍历 5 个舵机。

- 每个舵机都下发一个 PWM 脉宽。

DogMotion_ShowFace(frame->face);

- 同时更新 OLED 表情。

这个函数就是“动作和表情同步”的真正执行点。

### 5.11 DogMotion_GetSequence()

位置： - Core/Src/dog_motion.c:239

作用： - 根据状态返回对应动作序列。

这是动作层的查表入口。

### 5.12 DogMotion_SetCurrentFrame()

位置： - Core/Src/dog_motion.c:269

作用： - 找到某个状态的指定帧。 - 然后直接应用这帧。

### 5.13 DogMotion_Init()

位置： - Core/Src/dog_motion.c:281

作用： - 初始化动作状态。 - 舵机全部回中。 - 应用待机帧。

### 5.14 DogMotion_SetState()

位置： - Core/Src/dog_motion.c:292

作用： - 如果状态变了，就切换到新状态。 - 重置当前帧。 - 重置时间基准。 - 立即应用第 0 帧。

#### 为什么要立即应用第 0 帧

因为状态切换后，用户希望马上看到新姿态，而不是等下一次定时器到点。

### 5.15 DogMotion_Task()

位置： - Core/Src/dog_motion.c:307

作用： - 处理循环型动作序列。 - 根据时间推进到下一帧。

逐步解释：

sequence = DogMotion_GetSequence(s_activeState);

- 先拿到当前动作序列。

if ((sequence->loopEnabled == 0U) || (sequence->frameCount <= 1U))
{
    return;
}

- 如果不是循环动作，直接返回。

- 单帧动作也不需要推进。

if (s_nextFrameTick == 0U)
{
    s_nextFrameTick = now + sequence->frames[s_activeFrame].durationMs;
    return;
}

- 第一次进入时，先记录下一次切帧时间。

if ((int32_t)(now - s_nextFrameTick) < 0)
{
    return;
}

- 如果还没到时间，就继续等待。

s_activeFrame++;
if (s_activeFrame >= sequence->frameCount)
{
    s_activeFrame = 0U;
}

- 帧号递增。

- 到末尾就回到 0，形成循环。

DogMotion_ApplyFrame(&sequence->frames[s_activeFrame]);
s_nextFrameTick = now + sequence->frames[s_activeFrame].durationMs;

- 应用新帧。

- 更新下一次切换时间。

### 5.16 DogMotion_GetCurrentState()

位置： - Core/Src/dog_motion.c:339

作用： - 返回动作层当前状态。

## 6. servo.c

文件路径： - Core/Src/servo.c

这个文件负责把“脉宽值”真正变成 PWM 输出。

### 6.1 通道映射

static const ServoChannelMap_t ServoChannelMap[SERVO_COUNT] =
{
    { &htim1, TIM_CHANNEL_1 },
    { &htim1, TIM_CHANNEL_2 },
    { &htim1, TIM_CHANNEL_3 },
    { &htim1, TIM_CHANNEL_4 },
    { &htim2, TIM_CHANNEL_1 },
};

含义： - 右前脚、右后脚、左前脚、左后脚都走 TIM1。 - 尾巴走 TIM2。

### 6.2 标定表

static ServoCalib_t s_servoCalib[SERVO_COUNT] =
{
    { 1000U, 1500U, 2000U,  1 },
    { 1000U, 1500U, 2000U,  1 },
    { 1000U, 1500U, 2000U,  1 },
    { 1000U, 1500U, 2000U,  1 },
    { 1000U, 1500U, 2000U,  1 },
};

默认标定是每个舵机都按 1000/1500/2000us 配置。

### 6.3 Servo_ClampPulse()

位置： - Core/Src/servo.c:46

作用： - 把输入脉宽限制在 500us 到 2500us。

这是一道安全线，防止输入值太离谱。

### 6.4 Servo_ClampWithinCalibration()

位置： - Core/Src/servo.c:61

作用： - 在当前舵机标定允许范围内再做一次限幅。

也就是说： - 先做全局安全限幅。 - 再做单舵机标定限幅。

### 6.5 Servo_Init()

位置： - Core/Src/servo.c:87

作用： - 启动所有舵机 PWM。 - 然后让所有舵机回到中位。

这个函数的意义： - 如果没有它，后面的 Servo_SetPulse() 没有意义。

### 6.6 Servo_SetCalibration()

位置： - Core/Src/servo.c:98

作用： - 给某个舵机设置标定参数。

适合用在： - 舵机更换后重新标定。 - 左右方向调整。

### 6.7 Servo_GetCalibration()

位置： - Core/Src/servo.c:112

作用： - 读取某个舵机当前标定。

### 6.8 Servo_SetPulse()

位置： - Core/Src/servo.c:122

作用： - 直接设置某个舵机的 PWM 比较值。

逐句解释：

if (id >= SERVO_COUNT)
{
    return;
}

- 防止非法编号访问数组越界。

pulseUs = Servo_ClampPulse(pulseUs);
pulseUs = Servo_ClampWithinCalibration(id, pulseUs);

- 先做总限幅，再做单舵机限幅。

__HAL_TIM_SET_COMPARE(ServoChannelMap[id].htim, ServoChannelMap[id].channel, pulseUs);

- 把脉宽写进定时器比较寄存器。

- 这就是真正输出到舵机的动作。

### 6.9 Servo_SetAngle()

位置： - Core/Src/servo.c:135

作用： - 把角度转换为脉宽。 - 然后调用 Servo_SetPulse()。

这函数适合上层比较喜欢“角度”的场景，但当前动作层主要还是直接用脉宽。

#### 角度转换过程

- 输入角度先限制在 0~180。

- 再转成相对中位的比例。

- 根据方向决定正负。

- 最后算出脉宽值。

### 6.10 Servo_StopAll()

位置： - Core/Src/servo.c:191

作用： - 把所有舵机拉回中位。

这不是“停止 PWM”，而是“让所有舵机回到安全中位”。

## 7. gpio.c

文件路径： - Core/Src/gpio.c

### 7.1 MX_GPIO_Init()

位置： - Core/Src/gpio.c:42

作用： - 打开 GPIOA、GPIOB、GPIOD 时钟。 - 初始化 PB8 和 PB9 为开漏输出。

#### 为什么 PB8 / PB9 是开漏

因为 OLED 这里采用软件 I2C，I2C 总线要求开漏风格更合适。

#### 初始化细节

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);

- 先拉低两个引脚。

GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;

- 设置为开漏输出。

- 没有内部上拉。

- 需要外部上拉或电路保证线电平。

## 8. tim.c

文件路径： - Core/Src/tim.c

这个文件负责 PWM 和定时器基础配置。

### 8.1 MX_TIM1_Init()

位置： - Core/Src/tim.c:32

作用： - 配置 TIM1 为 PWM 输出。 - 提供 4 路通道给四条腿。

关键参数：

htim1.Init.Prescaler = 72-1;
htim1.Init.Period = 20000-1;

表示： - 计数频率被分到 1MHz 左右。 - 一个周期 20000 计数，约等于 20ms。

20ms 是舵机常见 PWM 周期。

### 8.2 MX_TIM2_Init()

位置： - Core/Src/tim.c:114

作用： - 配置 TIM2 为 PWM 输出。 - 给尾巴舵机使用。

和 TIM1 的配置思路一样，也是 20ms 周期。

### 8.3 MX_TIM3_Init()

位置： - Core/Src/tim.c:168

作用： - 初始化 TIM3。

从当前业务代码看，TIM3 暂时没有被动作层直接使用，但保留着，可能是 CubeMX 生成后的占位或后续扩展预留。

### 8.4 HAL_TIM_Base_MspInit()

位置： - Core/Src/tim.c:208

作用： - 使能 TIM1、TIM2、TIM3 的外设时钟。

没有这一步，定时器本体无法工作。

### 8.5 HAL_TIM_MspPostInit()

位置： - Core/Src/tim.c:245

作用： - 把定时器对应引脚配置成复用推挽输出。

#### TIM1 部分

- PA8 -> TIM1_CH1

- PA9 -> TIM1_CH2

- PA10 -> TIM1_CH3

- PA11 -> TIM1_CH4

#### TIM2 部分

- PA15 -> TIM2_CH1

这一步相当于告诉 GPIO： - 这些脚不再只是普通 IO。 - 它们要输出定时器 PWM。

### 8.6 HAL_TIM_Base_MspDeInit()

位置： - Core/Src/tim.c:294

作用： - 关闭定时器时钟。

通常用于反初始化，或者某些系统重配场景。

## 9. usart.c

文件路径： - Core/Src/usart.c

### 9.1 MX_USART3_UART_Init()

位置： - Core/Src/usart.c:31

作用： - 配置 USART3。 - 波特率 115200。 - 8 位数据，1 位停止位，无校验。

这是语音模块输入的通道。

### 9.2 HAL_UART_MspInit()

位置： - Core/Src/usart.c:59

作用： - 打开 USART3 时钟。 - 配置 PB10 为 TX。 - 配置 PB11 为 RX。

### 9.3 HAL_UART_MspDeInit()

位置： - Core/Src/usart.c:92

作用： - 关闭 USART3 时钟。 - 释放 TX/RX 引脚。

## 10. stm32f1xx_it.c

文件路径： - Core/Src/stm32f1xx_it.c

这个文件是中断入口文件。

### 10.1 系统异常处理函数

包括： - NMI_Handler() - HardFault_Handler() - MemManage_Handler() - BusFault_Handler() - UsageFault_Handler() - SVC_Handler() - DebugMon_Handler() - PendSV_Handler() - SysTick_Handler()

#### 它们的作用

- 这些是 Cortex-M3 的标准异常入口。

- 大多数情况下用户不会主动调用。

#### SysTick_Handler()

位置： - Core/Src/stm32f1xx_it.c:185

作用： - 调用 HAL_IncTick()。 - 让 HAL 的毫秒计时正常工作。

这也是 HAL_GetTick() 能工作的基础。

### 10.2 HAL_UART_RxCpltCallback()

位置： - Core/Src/stm32f1xx_it.c:204

作用： - UART 接收完成后，转调到 ASR_UartRxCpltCallback()。

为什么要这样写： - 中断层只做统一入口。 - 业务逻辑放在 asr.c。

这样结构更清楚。

## 11. stm32f1xx_hal_msp.c

文件路径： - Core/Src/stm32f1xx_hal_msp.c

### 11.1 HAL_MspInit()

位置： - Core/Src/stm32f1xx_hal_msp.c:62

作用： - 打开 AFIO 和 PWR 时钟。 - 配置调试口。 - 关闭 JTAG，保留 SWD。 - 做 TIM2 部分重映射。

逐句解释：

__HAL_AFIO_REMAP_SWJ_NOJTAG();

- 关闭 JTAG。

- 保留 SWD。

- 这样 PA15 等引脚就能拿来做别的用途。

__HAL_AFIO_REMAP_TIM2_PARTIAL_1();

- 对 TIM2 做部分重映射。

- 让 TIM2 的输出能落到当前工程使用的引脚布局上。

这一步对尾巴舵机很关键。

## 12. OLED.c

文件路径： - Oled/OLED.c

这个文件很大，但它的本质很单纯：把显存内容最终刷到 OLED 上。

下面按函数族解释。

### 12.1 引脚控制函数

#### OLED_W_SCL(GPIO_PinState X)

位置： - Oled/OLED.c:106

作用： - 控制 SCL 时钟线电平。

#### OLED_W_SDA(GPIO_PinState Y)

位置： - Oled/OLED.c:128

作用： - 控制 SDA 数据线电平。

这两个函数就是软件 I2C 的最底层。

### 12.2 OLED_GPIO_Init()

位置： - Oled/OLED.c:141

作用： - 做 OLED 引脚的基础时序准备。 - 先等待电源稳定。 - 再把 SCL 和 SDA 释放为高电平。

### 12.3 I2C 协议函数

#### OLED_I2C_Start()

- 产生 I2C 起始信号。

#### OLED_I2C_Stop()

- 产生 I2C 停止信号。

#### OLED_I2C_SendByte(uint8_t Byte)

- 逐位发送一个字节。

- 每发一位都通过 SCL/SDA 模拟时序。

这些函数构成了软件 I2C 的“底盘”。

### 12.4 命令和数据发送

#### OLED_WriteCommand(uint8_t Command)

位置： - Oled/OLED.c:225

作用： - 向 OLED 发送命令字节。 - 比如开关显示、设置地址模式等。

#### OLED_WriteData(uint8_t *Data, uint8_t Count)

位置： - Oled/OLED.c:240

作用： - 向 OLED 连续写入一批显示数据。 - 这是刷新显存时最核心的函数之一。

### 12.5 OLED_Init()

位置： - Oled/OLED.c:266

作用： - 初始化 OLED 控制器。 - 发送一串配置命令。 - 最后清屏并刷新。

你可以把它理解成： - 先和 OLED 芯片握手。 - 再告诉它如何显示。 - 然后让屏幕进入可用状态。

### 12.6 光标函数

#### OLED_SetCursor(uint8_t Page, uint8_t X)

位置： - Oled/OLED.c:320

作用： - 设置 OLED 的页地址和列地址。 - 为后面的数据写入定位。

### 12.7 工具函数

#### OLED_Pow(uint32_t X, uint32_t Y)

位置： - Oled/OLED.c:347

作用： - 计算幂。

#### OLED_pnpoly(...)

位置： - Oled/OLED.c:364

作用： - 判断点是否在多边形内。

#### OLED_IsInAngle(...)

位置： - Oled/OLED.c:388

作用： - 判断一个点是否在某个角度范围内。

这些工具函数主要用于绘图逻辑，不是机器狗主流程核心，但它们支撑了 OLED 图形能力。

### 12.8 显存刷新与清屏

#### OLED_Update()

位置： - Oled/OLED.c:425

作用： - 把整块显存刷新到 OLED。

#### OLED_UpdateArea(...)

位置： - Oled/OLED.c:452

作用： - 刷新局部区域。

#### OLED_Clear()

位置： - Oled/OLED.c:486

作用： - 清空整块显存。

#### OLED_ClearArea(...)

位置： - Oled/OLED.c:507

作用： - 清空指定区域。

#### OLED_Reverse()

位置： - Oled/OLED.c:529

作用： - 整屏反色。

#### OLED_ReverseArea(...)

位置： - Oled/OLED.c:550

作用： - 局部反色。

### 12.9 文字显示函数

#### OLED_ShowChar(...)

位置： - Oled/OLED.c:577

作用： - 显示一个字符。

#### OLED_ShowString(...)

位置： - Oled/OLED.c:606

作用： - 显示字符串。

#### OLED_ShowNum(...)

- 显示无符号十进制数。

#### OLED_ShowSignedNum(...)

- 显示有符号十进制数。

#### OLED_ShowHexNum(...)

- 显示十六进制数。

#### OLED_ShowBinNum(...)

- 显示二进制数。

#### OLED_ShowFloatNum(...)

- 显示浮点数。

#### OLED_Printf(...)

- 类似 printf 的格式化输出。

### 12.10 图像显示函数

#### OLED_ShowImage(...)

位置： - Oled/OLED.c:891

作用： - 显示指定宽高的图像。 - 机器狗表情图就是靠这个函数显示的。

### 12.11 绘图函数

#### OLED_DrawPoint(...)

- 画点。

#### OLED_GetPoint(...)

- 取点状态。

#### OLED_DrawLine(...)

- 画线。

#### OLED_DrawRectangle(...)

- 画矩形。

#### OLED_DrawTriangle(...)

- 画三角形。

#### OLED_DrawCircle(...)

- 画圆。

#### OLED_DrawEllipse(...)

- 画椭圆。

#### OLED_DrawArc(...)

- 画圆弧。

这部分是 OLED 驱动的通用绘图能力，机器狗本身主要用到的是文本和图片显示，但这些函数让显示层具备完整图形功能。

## 13. 这套工程里最重要的调用顺序

如果你只想记住一条线，那就是：

- ASR_UartRxCpltCallback() 收到串口字节。

- ASR_RxByte() 保存命令码。

- ASR_Task() 过滤无效命令。

- App_HandleAsrCommand() 把命令交给状态机。

- DogState_SetCommand() 更新目标状态。

- DogState_Task() 让当前状态生效。

- App_SyncMotionState() 通知动作层切换状态。

- DogMotion_SetState() 选择对应动作序列。

- DogMotion_ApplyFrame() 把一帧动作落到舵机和 OLED。

- Servo_SetPulse() 写 PWM。

- OLED_ShowImage() 刷新表情。

这就是整个机器狗从“收到命令”到“做出反应”的完整链路。

## 14. 改代码时的实用建议

- 想改启动流程，去看 main.c。

- 想改语音命令，去看 asr.c 和 asr.h。

- 想改状态映射，去看 dog_state.c。

- 想改动作姿态和表情，去看 dog_motion.c。

- 想改舵机范围或中位，去看 servo.c。

- 想改屏幕显示，去看 OLED.c 和 OLED_Data.c。

- 想改引脚和外设，去看 Pet.ioc、gpio.c、tim.c、usart.c。

## 15. 一句话总结

这套工程的本质是：

- asr.c 负责“听见”

- dog_state.c 负责“理解”

- dog_motion.c 负责“表演”

- servo.c 负责“动起来”

- OLED.c 负责“看起来像活的”