# STM32机器狗语音动作表情对照表

## 1. 文档用途

这份文档用于快速查表，回答下面这个问题：

语音模块发来某个命令后，机器狗会进入什么状态、执行什么动作、显示什么表情。

它适合以下场景：

- 调试语音识别是否正确。

- 检查状态机映射是否正确。

- 核对动作和表情是否同步。

- 给现场演示或测试人员做速查参考。

这份文档的定位是“查表工具”，但不只是列一个表，还会把每个命令背后的行为含义、动作类型和调试重点一起说清楚。

## 2. 命令处理链路

当前工程的命令处理路径是：

语音模块 -> USART3 -> ASR 接收缓存 -> DogCommand_t -> DogState_t -> DogMotion 序列 -> 舵机 + OLED

这个链路里，每一层职责都很清楚：

- 语音模块负责发命令。

- asr.c 负责把字节翻译成内部命令。

- dog_state.c 负责把命令翻译成状态。

- dog_motion.c 负责把状态翻译成动作帧。

- servo.c 负责把动作帧变成 PWM。

- OLED.c 负责把表情图显示出来。

因此，某个命令是否生效，不只看“语音有没有识别出来”，还要看“状态有没有切过去”和“动作表里有没有对应序列”。

## 3. 命令速查总表

| 语音命令 | 命令码 | 内部命令 | 目标状态 | 表情资源 | 动作类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空闲 | 0x01 | DOG_CMD_IDLE | DOG_STATE_IDLE | g_idleFrames[0] | 静止待机 | 默认待机姿态，适合观察整体状态 |
| 睡觉 | 0x02 | DOG_CMD_SLEEP | DOG_STATE_SLEEP | g_faceSleep | 静止睡姿 | 四肢收拢，表现休息状态 |
| 前进 | 0x03 | DOG_CMD_FORWARD | DOG_STATE_FORWARD | g_faceExcited | 循环行走 | 标准前进步态，8 帧循环 |
| 后退 | 0x04 | DOG_CMD_BACKWARD | DOG_STATE_BACKWARD | g_faceExcited | 循环行走 | 后退步态，带微小偏置补偿 |
| 站立 | 0x05 | DOG_CMD_STAND | DOG_STATE_STAND | g_faceCute | 静止姿态 | 标准站立，适合作为基础展示姿势 |
| 坐下 | 0x06 | DOG_CMD_SIT | DOG_STATE_SIT | g_faceCute | 静止姿态 | 后腿折叠，前腿维持支撑 |
| 伸展 | 0x07 | DOG_CMD_STRETCH | DOG_STATE_STRETCH | g_faceCute | 循环摆动 | 类似伸懒腰，4 帧循环 |
| 开心 | 0x08 | DOG_CMD_HAPPY | DOG_STATE_HAPPY | g_faceHappy | 静止情绪 | 表达愉悦或响应成功 |
| 生气 | 0x09 | DOG_CMD_ANGRY | DOG_STATE_ANGRY | g_faceAngry | 静止情绪 | 表达警觉或不高兴状态 |
| 摆尾 | 0x0A | DOG_CMD_TAIL_WAG | DOG_STATE_TAIL_WAG | g_blinkFrames[0..2] | 尾巴摆动 | 配合眨眼图，增强互动感 |
| 缓压 | 0x0B | DOG_CMD_RELIEF_PRESSURE | DOG_STATE_RELIEF_PRESSURE | g_faceExcited / g_faceAngry / g_faceHappy / g_faceCute | 抖动循环 | 8 帧循环，表现缓压/舒压动作 |

## 4. 各命令详细说明

### 4.1 空闲

- 命令码：0x01

- 状态：DOG_STATE_IDLE

- 表情：g_idleFrames[0]

- 动作：静止待机

#### 行为解释

空闲是系统默认状态，也是很多测试场景的起点。它的作用不是“什么都不做”，而是让机器狗进入一个稳定、可观察、易识别的待机姿态。

#### 适合场景

- 上电后默认展示。

- 语音命令测试前的初始状态。

- 动作切换前的基准状态。

#### 调试意义

- 如果连空闲都不稳定，说明舵机标定或供电有问题。

- 如果空闲表情不对，说明 OLED 资源或显示调用有问题。

### 4.2 睡觉

- 命令码：0x02

- 状态：DOG_STATE_SLEEP

- 表情：g_faceSleep

- 动作：静止睡姿

#### 行为解释

睡觉状态用于表现机器狗进入休息模式。它通常会让四肢收拢，姿态更低，更接近“趴下休息”的视觉感受。

#### 适合场景

- 演示状态切换。

- 休眠类交互。

- 表现安静状态。

#### 调试意义

- 如果能切状态但姿态没收起来，说明 dog_motion.c 中睡觉帧可能有问题。

- 如果姿态正确但表情不对，说明 g_faceSleep 资源或显示调用有问题。

### 4.3 前进

- 命令码：0x03

- 状态：DOG_STATE_FORWARD

- 表情：g_faceExcited

- 动作：循环行走

#### 行为解释

前进是最典型的动作演示状态之一。它会按多个 frame 播放步态，让四条腿交替完成支撑、抬脚、落脚等动作。

#### 动作特点

- 8 帧循环。

- 动作节奏连续。

- 表情使用兴奋图，强化“正在行动”的感觉。

#### 适合场景

- 展示机器狗会走路。

- 调试步态平衡。

- 验证舵机安装方向是否正确。

#### 调试意义

- 如果前进动作左右不对称，通常是舵机方向、零位或连杆长度问题。

- 如果步态断断续续，通常是帧时序或供电问题。

### 4.4 后退

- 命令码：0x04

- 状态：DOG_STATE_BACKWARD

- 表情：g_faceExcited

- 动作：循环行走

#### 行为解释

后退与前进在结构上类似，但肢体方向相反。当前工程还加入了微小偏置补偿，用于修正实物结构中可能出现的偏移。

#### 适合场景

- 验证步态反向控制。

- 验证机械安装是否对称。

- 检查尾部或后腿的平衡表现。

#### 调试意义

- 如果后退时明显偏向一侧，说明补偿参数可能需要重新调整。

- 如果后退动作抖动，可能是某个关节阻力较大。

### 4.5 站立

- 命令码：0x05

- 状态：DOG_STATE_STAND

- 表情：g_faceCute

- 动作：静止姿态

#### 行为解释

站立是机器狗最基础的展示姿态之一。它通常用于保持一个较稳定、较中立的外观，便于观察舵机是否回位正常。

#### 适合场景

- 标定检查。

- 机械结构调试。

- 展示基础站姿。

### 4.6 坐下

- 命令码：0x06

- 状态：DOG_STATE_SIT

- 表情：g_faceCute

- 动作：静止姿态

#### 行为解释

坐下状态会让后腿折叠，呈现更低的姿态。相比站立，它更适合表现“待命”或“听指令”的感觉。

#### 适合场景

- 展示动作切换。

- 做不同姿态对比。

- 表现等待下一步命令。

### 4.7 伸展

- 命令码：0x07

- 状态：DOG_STATE_STRETCH

- 表情：g_faceCute

- 动作：循环摆动

#### 行为解释

伸展动作不是简单站着不动，而是通过几个轻微变化的 frame 组合，让机器狗看起来像在伸懒腰。

#### 动作特点

- 4 帧循环。

- 变化幅度比行走小。

- 更偏向展示姿态柔和性。

#### 适合场景

- 演示柔性动作。

- 检查舵机过渡是否自然。

### 4.8 开心

- 命令码：0x08

- 状态：DOG_STATE_HAPPY

- 表情：g_faceHappy

- 动作：静止情绪

#### 行为解释

开心状态用于表达愉悦、互动成功或用户奖励反馈。

#### 适合场景

- 语音互动成功后反馈。

- 动作执行完成后的情绪表示。

#### 调试意义

- 如果想让机器狗“有情绪”，这类状态非常关键。

### 4.9 生气

- 命令码：0x09

- 状态：DOG_STATE_ANGRY

- 表情：g_faceAngry

- 动作：静止情绪

#### 行为解释

生气状态通常用于表现警觉、不满或者拒绝动作。它更多是一种角色化反馈，而不是物理上的激烈动作。

#### 适合场景

- 角色演示。

- 情绪切换。

- 与开心状态形成对比。

### 4.10 摆尾

- 命令码：0x0A

- 状态：DOG_STATE_TAIL_WAG

- 表情：g_blinkFrames[0..2]

- 动作：尾巴摆动

#### 行为解释

摆尾是最有互动感的动作之一。它的重点不只是尾巴在动，还包括 OLED 图像的配合，让整体感觉更“活”。

#### 动作特点

- 尾巴往返摆动。

- OLED 可能配合眨眼图。

- 更适合用于互动和欢迎场景。

#### 适合场景

- 用户接近时的响应。

- 演示趣味交互。

### 4.11 缓压

- 命令码：0x0B

- 状态：DOG_STATE_RELIEF_PRESSURE

- 表情：g_faceExcited / g_faceAngry / g_faceHappy / g_faceCute

- 动作：抖动循环

#### 行为解释

缓压动作是一组更具节奏变化的动作帧，用来表现“抖一抖”“松一松”的感觉。它更像一种演示性、趣味性动作。

#### 动作特点

- 8 帧循环。

- 四肢和尾巴都有变化。

- 表情也会在几个风格间切换。

#### 适合场景

- 动作演示。

- 测试连续帧切换。

- 展示更复杂的动态表现。

## 5. 动作类型分类

### 5.1 静止类

以下命令进入后不会继续切帧：

- 空闲

- 睡觉

- 站立

- 坐下

- 开心

- 生气

特点：

- 动作稳定。

- 表情明确。

- 适合做基础状态和情绪状态。

### 5.2 循环类

以下命令会持续按时间更新帧：

- 前进

- 后退

- 伸展

- 摆尾

- 缓压

特点：

- 动作连续。

- 更有动画感。

- 适合展示机器狗“活起来”的感觉。

## 6. 表情资源说明

当前工程常用表情资源包括：

- g_idleFrames[0]

- g_faceSleep

- g_faceCute

- g_faceHappy

- g_faceAngry

- g_faceExcited

- g_blinkFrames[]

### 6.1 资源使用原则

- 睡眠状态用睡眠图。

- 开心状态用开心图。

- 生气状态用生气图。

- 行走状态用兴奋图。

- 摆尾状态可以用眨眼图，增强互动性。

### 6.2 为什么资源要和状态绑定

因为表情不是单独的装饰图，而是状态的一部分。把表情和状态绑定后，用户更容易通过屏幕理解当前行为。

## 7. 调试建议

### 7.1 命令收到但没有反应

优先排查：

- 语音模块是否真的发出了对应码值。

- asr.c 里是否把码值翻译成了正确命令。

- dog_state.c 里是否有对应状态映射。

### 7.2 状态切换了但动作不对

优先排查：

- dog_motion.c 里是否定义了对应状态的序列。

- DogMotion_SetState() 是否成功切换状态。

- DogMotion_Task() 是否在循环状态下正常推进。

### 7.3 动作对了但表情不对

优先排查：

- 动作帧里传入的 face 指针是否正确。

- OLED_Data.c 中对应图像资源是否存在。

- DogMotion_ShowFace() 是否被调用。

### 7.4 机械动作异常

优先排查：

- 舵机供电是否稳定。

- 舵机方向是否一致。

- 标定参数是否正确。

- 机械结构是否卡滞。

## 8. 使用建议

如果是现场调试，建议按照下面顺序试命令：

- 空闲

- 站立

- 坐下

- 睡觉

- 开心

- 生气

- 摆尾

- 伸展

- 前进

- 后退

- 缓压

这样可以从稳定姿态逐步过渡到动态行为，更容易定位问题。

## 9. 结论

这份对照表的本质是把机器狗的“输入”和“表现”对应起来，方便快速查找当前命令会产生什么结果。

它把三件事绑定在一起：

- 语音命令

- 内部状态

- 动作和表情输出

只要这三者保持一致，机器狗的交互就会稳定、直观、好调试。