# STM32机器狗项目方案

## 1. 项目概述

本项目是一套基于 STM32F103C8T6 的四足机器狗交互控制方案。系统以语音命令为入口，以状态机为核心，以舵机动作和 OLED 表情为输出，最终实现一个能够“听懂指令、做出动作、显示情绪”的嵌入式交互设备。

这个项目不是单纯的 PWM 舵机测试程序，也不是单纯的 OLED 显示程序，而是一个完整的“输入 - 决策 - 执行 - 反馈”闭环系统。它的价值在于：

- 能把语音命令转换成可识别的机器人行为。

- 能把复杂动作拆成可维护的状态和动作帧。

- 能把机械动作和屏幕表情同步起来，增强“活物感”。

- 能在资源受限的 STM32 平台上实现较完整的行为控制框架。

## 2. 项目目标

本项目的目标可以分成四层：

### 2.1 功能目标

- 识别预设语音命令。

- 根据命令切换机器狗动作状态。

- 驱动 5 路舵机完成基础姿态和循环动作。

- 在 OLED 屏幕上显示相应表情或提示文字。

### 2.2 结构目标

- 业务逻辑和底层驱动分离。

- 动作逻辑和状态逻辑分离。

- 语音输入和动作执行分离。

- 便于后期继续扩展新的动作、表情和输入方式。

### 2.3 工程目标

- 保持 CubeMX 生成代码可再生。

- 尽量把用户自定义逻辑放在 /* USER CODE BEGIN */ 区域或独立业务文件中。

- 让后续维护者不需要从头读完整个工程就能定位问题。

### 2.4 演示目标

- 让机器狗具备可观察的动作响应。

- 让用户能够从屏幕和姿态上直观看出当前状态。

- 让整套系统适合做课程设计、毕业设计、展示样机或后续二次开发基础。

## 3. 总体方案

本项目采用典型的分层式嵌入式方案，分为以下几层：

- 硬件配置层

- 外设驱动层

- 语音输入层

- 状态管理层

- 动作编排层

- 应用调度层

### 3.1 硬件配置层

这一层主要由 Pet.ioc、gpio.c、tim.c、usart.c 决定，负责把 MCU 的引脚、时钟、PWM、串口和调试口配置好。

它解决的是“硬件怎么接、外设怎么开”的问题。

### 3.2 外设驱动层

这一层包括：

- servo.c

- OLED.c

- OLED_Data.c

它解决的是“如何稳定地驱动舵机”和“如何稳定地驱动 OLED”的问题。

### 3.3 语音输入层

这一层由 asr.c 负责，完成串口接收、命令码识别、命令有效性判断。

它解决的是“语音模块发来的字节如何变成工程内部命令”的问题。

### 3.4 状态管理层

这一层由 dog_state.c 负责，完成命令到状态的映射。

它解决的是“系统现在处于什么行为状态”的问题。

### 3.5 动作编排层

这一层由 dog_motion.c 负责，定义每个状态下的动作帧、表情帧、持续时间以及是否循环。

它解决的是“这个状态下机器狗应该怎么摆、怎么走、怎么显示表情”的问题。

### 3.6 应用调度层

这一层由 main.c 负责，完成初始化和循环调度。

它解决的是“整个系统什么时候启动、什么时候同步状态、什么时候更新动作”的问题。

## 4. 系统架构详解

### 4.1 输入架构

系统当前的输入来源是语音模块，使用 USART3 与 MCU 通信。

输入链路为：

语音模块 -> 串口中断 -> ASR 接收缓存 -> 命令解析 -> 状态机

输入架构的特点：

- 输入是事件型的。

- 每次只处理一条命令。

- 不需要复杂协议帧头帧尾。

- 适合低成本、低复杂度方案。

### 4.2 决策架构

系统的决策核心是状态机。

状态机职责：

- 接收命令。

- 选择目标状态。

- 对外提供当前状态。

这一层的好处是：

- 不同输入源都可以统一成命令再进入状态机。

- 后期加按键、蓝牙、APP 时，不需要改动作层。

- 状态和动作不会混在一起，结构更清晰。

### 4.3 执行架构

动作执行由 dog_motion.c 完成。

动作架构采用“动作帧 + 动作序列”的方式：

- 一个 frame = 一组舵机脉宽 + 一张表情图 + 一个持续时间。

- 一组 sequence = 多个 frame 的组合。

这样设计的好处是：

- 动作可以拆解。

- 便于调试每一帧。

- 便于做循环动作。

- 便于替换单个姿态而不影响整个系统。

### 4.4 输出架构

系统有两种输出：

- 机械输出

- 视觉输出

机械输出由 5 路舵机承担，视觉输出由 OLED 承担。

输出同步的原则是：

- 动作变，表情也变。

- 状态变，机械姿态也变。

- 尽量避免“动作是前进，表情还是睡觉”这种不一致情况。

## 5. 硬件架构设计

### 5.1 主控芯片

本项目使用 STM32F103C8T6 作为主控。

选择它的原因：

- 成本低。

- 资源够用。

- 兼容 STM32 HAL 和 CubeMX。

- 足够支撑 PWM、串口和 OLED 显示。

主频配置为 72MHz，能够满足：

- 舵机 PWM 输出。

- 串口通信。

- OLED 软件 I2C。

- 基础状态机轮询。

### 5.2 舵机系统

本项目共使用 5 个舵机：

- 右前脚

- 右后脚

- 左前脚

- 左后脚

- 尾巴

PWM 通道分配为：

- TIM1 CH1 -> 右前脚

- TIM1 CH2 -> 右后脚

- TIM1 CH3 -> 左前脚

- TIM1 CH4 -> 左后脚

- TIM2 CH1 -> 尾巴

#### 舵机架构说明

舵机系统采用“统一 PWM、独立标定”的设计。

意思是：

- 所有舵机都用同一类 50Hz PWM 逻辑。

- 但每个舵机都可以单独设定最小脉宽、中位、最大脉宽和方向。

这样做的原因是：

- 舵机安装方向可能不同。

- 连杆长度可能不同。

- 不同舵机机械零位可能有偏差。

如果不做独立标定，后期会出现：

- 同样的控制值，不同舵机姿态不一致。

- 机械限位风险增大。

- 左右腿动作不对称。

### 5.3 OLED 系统

OLED 使用 PB8、PB9 作为软件 I2C 引脚。

#### 设计理由

- 不占用硬件 I2C 外设。

- 接线灵活。

- 能满足当前图形显示需求。

- 适合小型展示设备。

#### OLED 在系统中的职责

- 显示启动界面。

- 显示机器狗表情。

- 显示提示文字。

OLED 不是纯装饰，它是机器狗“情绪反馈”的一部分。

### 5.4 语音模块系统

语音模块通过 USART3 接收命令码。

#### 设计理由

- 串口协议简单。

- 中断接收稳定。

- 容易和 ASR 类模块对接。

#### 语音输入的核心特征

- 每次发来一个命令码。

- MCU 解析后转换为工程内部命令。

- 命令不需要长报文处理。

### 5.5 调试与下载接口

工程保留 SWD 调试通道，方便：

- 下载程序。

- 单步调试。

- 观察变量。

- 定位状态切换问题。

## 6. 软件架构设计

### 6.1 启动流程架构

系统上电后执行顺序如下：

- HAL_Init()

- SystemClock_Config()

- MX_GPIO_Init()

- MX_TIM1_Init()

- MX_TIM2_Init()

- MX_USART3_UART_Init()

- MX_TIM3_Init()

- OLED_Init()

- Servo_Init()

- Servo_StopAll()

- ASR_Init()

- DogState_Init()

- DogMotion_Init()

- 初始状态设置

- 显示启动界面

- 进入主循环

这个顺序不是随便排的，原因是：

- 时钟必须先稳定。

- 外设必须先初始化。

- PWM 必须先可用，舵机才能安全回中。

- OLED 必须先初始化，才能显示欢迎界面。

- 语音模块必须先挂接中断，才能接收命令。

### 6.2 任务调度架构

当前工程采用裸机轮询方式，不使用 RTOS。

主循环中主要做三件事：

- 处理语音输入。

- 同步状态机。

- 推进动作序列。

这种调度方式适合当前项目，因为：

- 任务数量少。

- 行为逻辑清晰。

- 实时性要求不高。

- 维护成本低。

### 6.3 命令流架构

命令流的传递路径为：

USART3 接收 -> ASR 命令缓存 -> DogCommand_t -> DogState_t -> DogMotion 序列

这条链路的核心思想是：

- 输入和执行之间有明确缓冲层。

- 不同模块之间只通过统一类型交互。

- 每一层都可以单独调试。

### 6.4 动作流架构

动作流的传递路径为：

状态 -> 序列 -> 帧 -> 舵机脉宽 / OLED 图像

一个动作帧包含三部分：

- 5 路舵机脉宽。

- 一张表情图。

- 一段持续时间。

这意味着动作不再是单纯的“写几个 PWM 值”，而是“按时间播放一个行为片段”。

## 7. 状态机方案

### 7.1 状态机定位

状态机是本项目最核心的“业务中枢”。

它负责：

- 把输入命令翻译成系统行为。

- 统一管理机器狗当前状态。

- 为动作层提供明确目标。

### 7.2 状态机的设计原则

当前状态机采用轻量直映射策略：

- 收到什么命令，就切到什么状态。

- 当前状态直接等于目标状态。

- 没有复杂的层级状态嵌套。

- 没有任务优先级仲裁。

这种设计适合当前项目，因为它足够简单、可理解、可扩展。

### 7.3 状态机包含的状态

当前状态包括：

- 空闲

- 睡觉

- 前进

- 后退

- 站立

- 坐下

- 伸展

- 开心

- 生气

- 摆尾

- 缓压/舒压

### 7.4 状态与动作的关系

每个状态都对应一组动作逻辑：

- 静态状态：进入后保持一个姿态。

- 动作状态：进入后按照时间播放多个帧。

#### 静态状态的特点

- 变化少。

- 易于观察。

- 适合作为基础姿态和情绪展示。

#### 动作状态的特点

- 有帧切换。

- 有持续时间。

- 更像“行为动画”。

## 8. 表情联动方案

### 8.1 联动目的

机器狗的表情不是额外装饰，而是行为语义的一部分。

如果动作和表情不同步，会让设备显得“假”或“乱”。

### 8.2 联动方式

当前工程在动作帧里直接绑定 OLED 图像资源。也就是说：

- 这个动作帧用什么姿态。

- 这个动作帧显示什么表情。

- 这个动作帧持续多久。

这三者是一起定义的。

### 8.3 联动收益

- 前进时可以显示兴奋表情。

- 睡觉时可以显示睡眠表情。

- 生气时可以显示严肃表情。

- 摆尾时可以显示眨眼图。

这样机器狗看起来更像“有情绪的角色”，而不是纯机械装置。

## 9. 资源与约束

### 9.1 RAM / Flash 约束

STM32F103C8T6 的资源有限，因此设计时要注意：

- 表情图片不能无限增加。

- 动作帧不能无限膨胀。

- 不能随意引入大规模缓存。

当前方案的优点是：

- 动作帧由结构化数组组成。

- 表情资源集中管理。

- 代码整体可控。

### 9.2 外设约束

当前外设使用情况大致如下：

- TIM1：4 路舵机

- TIM2：1 路舵机

- USART3：语音模块

- PB8/PB9：OLED 软件 I2C

这套分配在当前项目下是足够的，但如果后续要新增：

- 更多舵机

- 更多串口模块

- 更复杂的显示逻辑

就要重新评估资源分配。

### 9.3 时间约束

系统当前不是实时操作系统，而是轮询式调度。

因此注意：

- 不要在主循环里写耗时太长的阻塞逻辑。

- 不要让 OLED 刷新和动作循环阻塞过久。

- 不要让新的业务逻辑拖慢状态切换。

## 10. 风险分析

### 10.1 舵机供电风险

舵机是整个系统里最容易出问题的部分。

风险包括：

- 供电不足。

- 电流瞬间拉高。

- 地线不共地。

- 上电时姿态乱跳。

#### 应对建议

- 使用独立、稳定的舵机电源。

- 电源和 MCU 必须共地。

- 初始化阶段先回中再开放动作。

### 10.2 机械安装风险

风险包括：

- 舵机方向装反。

- 连杆长度不一致。

- 机械限位。

- 左右腿不对称。

#### 应对建议

- 给每个舵机单独标定。

- 先测单个舵机，再测整机动作。

- 不要一上来就测试高速步态。

### 10.3 软件耦合风险

如果把所有逻辑写进 main.c，后续会非常难维护。

#### 应对建议

- 保持当前分层。

- 新功能优先加新模块。

- 不要跳过状态机直接改底层 PWM。

### 10.4 显示与动作不同步风险

如果动作状态和 OLED 表情不同步，会导致交互体验下降。

#### 应对建议

- 每个动作帧都绑定对应表情。

- 状态切换时同步动作层与显示层。

## 11. 可扩展方案

### 11.1 扩展新的动作

可以继续增加：

- 点头

- 甩头

- 转圈

- 趴下

- 抬手

- 原地踏步

实现方式：

- 增加命令枚举。

- 增加状态枚举。

- 增加动作帧。

- 增加表情资源。

### 11.2 扩展新的输入方式

除了语音，还可以接入：

- 按键

- 蓝牙

- 串口上位机

- APP

- 红外遥控

扩展原则：

- 输入方式可以多样。

- 但最终都应该统一成 DogCommand_t 再进入状态机。

### 11.3 扩展状态控制策略

后续如果状态更多，可以考虑升级为：

- 事件驱动状态机

- 带优先级的动作队列

- 进入动画 / 退出动画

- 长动作与短动作分离

### 11.4 扩展显示系统

OLED 可以继续增强为：

- 状态文字显示。

- 电量显示。

- 连接状态显示。

- 动作名称显示。

## 12. 方案优点总结

本项目方案的优势主要体现在以下几个方面：

### 12.1 结构清晰

各层职责明确，模块之间耦合度较低。

### 12.2 容易调试

每个模块都可以单独验证，不需要一次性调所有东西。

### 12.3 容易扩展

新增动作、增加表情、替换输入方式都比较容易。

### 12.4 适合演示

有动作、有表情、有语音反馈，展示效果完整。

### 12.5 适合教学和二次开发

工程中包含了嵌入式开发里常见的几个关键模块：

- 时钟

- GPIO

- PWM

- 串口

- 中断

- 状态机

- 显示

## 13. 适用场景

本方案适合：

- 课程设计

- 毕业设计

- 电子创客作品

- 嵌入式项目展示

- 机器狗控制系统原型

- 语音交互演示样机

## 14. 结论

这个 STM32 机器狗项目的核心方案不是“做一个会动的玩具”，而是“做一套可以持续扩展的交互控制框架”。

它的主线是：

- 语音输入负责触发。

- 状态机负责理解。

- 动作层负责编排。

- 舵机负责执行。

- OLED 负责反馈。

如果后续继续扩展，这套分层仍然可以作为基础，只需要在输入层、状态层和动作层上继续加模块，而不必推倒重来。